建设项目环境影响报告表

项目名称：阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程建设单位：阳江高新技术产业开发区农村事务局(盖章)     
编制日期：2017年6月

国家环境保护总局制
[image: image19.emf]年风向玫瑰图(C:7.5%)

0

7

14

21

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

 


[image: image2.jpg]t

ma%%z#m%ﬁﬁiﬁ;&:ﬁg I%
% -
%ﬁiﬁ%%ﬁ%i%ﬁ]/\‘ﬁzsﬁﬁ)
o
B3O e | Big GEAHE)
21 R me RS F N4
Rl
ERFA
BATE 00015853 B254602203 HEHH :
&>
B W | e GEAHE) o
F5 | #4% HEB S P HIRE EIN 2
E= 3
sﬁa:l EAGR HitF. HIE B
] S ; SEERRIAEAR . £
wR A% 00015853 B254602203 | & oo snn oo 1 st i
" # a2
Wik: http://www.hnxyhj.cn QQ:1900501880 MiiF: 17093698883





《建设项目环境影响报告表》编制说明 

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

行业类别――按国标填写。

总投资　――指项目投资总额。

主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程

	建设单位
	阳江高新技术产业开发区农村事务局

	法人代表
	林荣新
	联系人
	曾观凡

	通讯地址
	阳江高新区平冈镇政府大院

	联系电话
	1842057****
	传真
	0662-3833391
	邮政编码
	529533

	建设地点
	阳江高新区平冈镇麻梨村

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	改造
	行业类别

及代码
	E482水利和内核港口工程建筑

	占地面积

(m2)
	——
	绿化面积

(m2)
	——

	总投资

(万元)
	59.25
	其中：环保投资(含水保，万元)
	3
	环保投资占总投资比例
	5%

	废水治理

（万元）
	废气治理

（万元）
	噪声治理

（万元）
	固废治理

（万元）
	绿化及生态

（万元）
	其它

（万元）

	1
	0
	1
	0.5
	0.5
	0

	评价经费

(万元)
	
	预期竣工日期
	2017年12月

	工程内容及规模：

1、项目由来

阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程位于阳江高新区平冈镇麻梨村（地理位置为：北纬21.4446°，东经111.5517°），麻梨支渠是麻梨村耕地的重要排水灌溉渠道，灌溉面积约1000多亩，收益人口3000多人。麻梨支渠目前渠道淤塞、杂草丛生、水道不畅，严重影响了麻梨支渠排洪灌溉的功能。根据《广东省农田水利万宗工程建设方案》的要求，参照水利、农业、林业等行业技术规范和建设标准，结合多年来农业综合开发实践，以及最新市场动态，制定本项目区工程建设任务。通过项目实施，可深入贯彻落实“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，又可贯彻全面规划，合理利用，用养结合，严格管理的方针，立足于大农业发展，强化农业基础地位，加强项目区农业农田水利建设，严格控制建设用地规模和布局，确保农田用水需要，为发展项目区高效农业奠定坚实的基础。

该拟建项目在建设过程及建成运营过程中，会对周围环境产生一定的影响，因此根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目属于《名录》中“A2水利” 灌区工程中 “其他”类别，环评类别为报告表。为此，阳江高新技术产业开发区农村事务局特委托河南鑫垚环境技术有限公司编制该项目的环境影响报告表。我单位接到委托后，对项目所在地及周围环境进行现场踏勘、收集环境现状资料、监测分析，依照《环境影响评价技术导则》编制了本项目环境影响报告表，交由建设单位呈报当地环境保护局审批。
2、现状回顾内容

阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程位于阳江高新区平冈镇麻梨村，全长464米。为人工挖掘的简易水浸，渠道没有专人维护，渠道内淤泥堆积、杂草丛生，严重影响了该河流应有排洪、灌溉功能。在汛期，易受洪水灾害，农田积水，作物损毁；到旱季，由于排灌能力底，又易受干旱威胁，对项目区作物生长不利，造成减产甚至没有收成，严重打击农民种粮积极性。

3、建设内容与规模

农田灌溉面积：1000亩，受益人口达到3000人；改造渠道总长464米，其中0+000到0+214段渠道规格为：底净宽1.5米，渠净高0.9米，0+214到0+464段渠道规格为：底平均净宽1.86米，渠净高1.2米，修建板桥和输水涵管各1个。

4、工程建设必要性

渠道改造后，可促进粮食增产、农业增效、农民增收，将大大调动农民生产积极性。由于粮食产量高，可提供更多商品粮，减少地方政府为筹措粮食花费资金，又可支援国家建设，效益良好同时又可促进农业结构调整速度，从而使农村大局稳定。项目的建设是有必要的。

5、施工进度

本项目建设计划在2017年11月至2017年12月完成，建设工期为1个月。施工高峰全员人数为10人。
6、土石方平衡
本项目固体废弃物主要为工程施工过程产生的建筑垃圾以及清淤渠道产生的淤泥、开挖产生的弃土。

（1）弃土方：根据本工程的可研究性报告得知，清淤渠道的淤泥产生量为1200m³，淤泥开挖后作弃土处理，马上运到阳江市指定的余泥堆放场，或赠与村民用于回田，淤泥的有机物含量比较高、肥力好，回田能提高土壤的生产力；本工程需要开挖土方为1765.55m³；工程土方主要来自基础开挖，通过合理调配，纵向挖填平衡，回填902.986m³ ，开挖产生的弃土约为862.564m³，土石方基本平衡。
因此本项目合计开挖土方2965.55m³，回填902.986m³，借方0m³，弃土2062.564m³。

（2）建筑垃圾：项目施工现场的建筑垃圾主要来自于改造渠道产生的施工废混凝土残渣、砖石等，根据同行类施工分析可知，预计建筑垃圾预计产生量为6t，运送至政府部门指定地点处置。
7、与产业政策的相符性

拟建项目属于社会公共事业，按照国务院关于发布实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修订版）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》和符合《广东省主体功能区产业发展指导目录(2014年)》的规定，的规定，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中的第二条“水利”中的第21条“灌区改造及配套设施建设”；属于《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类第二条“水利”中的第16条“灌区改造及配套设施建设”。本项目符合国家产业政策。本项目符合国家和地方的产业政策。



	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目中心位于北纬21.7466°，东经111.9252°，周边主要为农田。目前项目所在区域的大气环境、水环境、声环境质量状况良好。

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



                               项目现状图片




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、植被等）：

一、地理位置

阳江市地处广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲，位于北纬21°28’45”~22°41’02”，东经111°16’35”~112°21’51”，东西长112.5公里，南北距132.75公里，陆路距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里。水路距香港143海里，距澳门129海里。东与江门市的恩平、台山市交界，北同云浮市的罗定市、新兴县及茂名市的信宜市接壤，西接茂名市的高州市、电白县，南临南海。

二、地质地貌

阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海部倾斜，山地约占全市总面积的42.7％，丘陵约占26.0％，冲积及海积平原约占22.17％，其他占9.1％，市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.6米，大水溪涌33条，主要河流为漠阳江，漠阳江游冲积平原和漠阳江、那龙河汇合成的三角洲是市内最大的平原。

三、气候特征

阳江市处于华南暴雨中心，台风登录频繁，多次造成灾害。阳江市属亚热带海洋性气候，气候温暖，夏季炎热多雨，降雨量年内分配不均匀，汛期占年雨量84％，台风每年向本地区频频侵袭与登陆，形成台风暴潮，因此漠阳江防洪不容忽视，根据阳江气象局的资料统计得各气象特征如下：

气温：多年平均气温22.4℃；

历年极端最高气温：37.5℃；

历年极端最低气温：-1.4℃；

多年平均气压：1010hpa；

多年平均相对湿度：81%；

多年平均降雨量：2344.0mm；

多年平均蒸发量：1802.8mm；

多年平均日照小时：1866.5h；

多年平均雨天数：158.2d；

多年平均雾天数：13.5d；

多年平均雷暴雨天数：88.1天；

多年平均大风天数：3.7d；

多年年平均风速：3.1m/s；

全年无霜期天数：358d；

历年最大日降雨量：605.3mm（2001年6月8日）；

历年最大1小时降雨量：127.5mm；

历年10分钟最大降雨量：41.8mm；

三十年一遇设计风速：40.0m/s（1974年7月22日）。

四、水文特征

阳江市河流纵横，主要是漠阳江水系，除漠阳江干流外，集水面积超过100平方公里的一级支流有11条，包括云霖河、那乌河，平中河、西山河、蟠龙河、罂煲河、潭水河、轮水河、那龙河、大八河、车田河；二级支流6条；三级支流1条。

漠阳江：是阳江市境内的主要河涌，交错遍布全境，漠阳江干流全长199公里，发源于阳春市北部西面云廉底西南，流经河朗、春湾、春城、冈美等镇，然后流入阳东县，经北津港流入南海，河宽为250m~500m，水深为3~5m，多年平均径流量为88.2亿平方公量。漠阳江干流从阳东县双捷镇的新塘断面以下为感潮河段，受南沙潮汐的影响，为混合型不规则半日潮。历年水位为0.68m，涨潮最高水位1.8m，最高洪水水位4.18m，枯水期易受上溯潮汐影响。从双捷圩下11公里处的新洲村漠阳江干流分为东西两支流，西干流全长29公里，东支流全长25公里，在南海边缘北津港再度合流归南海。双捷的新洲村以下的是漠阳江河网区，水道纵横交错，地势低洼，土壤肥沃。

漠阳江流域水地下资源丰富，高山与丘陵区地下水主要以基岩裂隙水和岩溶水为主，三角洲平原区地下水类型以孔隙水为主，全年多年平均浅层地下水资源为22.3亿立方米。

五、植被和生物多样性

阳江市的植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。


	社会环境简况（社会经济结构、人群健康、文化、人口、矿产、文物等）：

1、社会经济

在市委、市政府的正确领导下，阳江全市经济保持平稳较快发展，经济运行质量明显提高，经济活力明显增强，社会各项事业全面进步，人民生活水平不断提高，国民经济保持较快增长。2015年我市地区生产总值为 1256 亿元，同比增长 8.5%。经济运行总体平稳，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。初步核算，全年生产总值为 1256 亿元，同比增长 8.5%，其中第一产业、第二产业和第三产业增加值分别增长 3.5%、11.4%和 6.3%。三大产业比例由上年同期的16.5：48.0：35.5 调整为15.8：48.9：35.3，分别拉动全市GDP增长0.5 个百分点、5.9 个百分点和 2.1个百分点。
2015年，全市农业总产值 344 亿元，同比增长 3.5%。规模以上工业总产值 2017 亿元，同比增长 12.3%。全年固定资产投资 689 亿元，同比增长 4.0%。全年社会消费品零售总额 582 亿元，同比增长 9.5%。全年进出口总额 27.7 亿美元，同比增长 3.0 %。2015年末，全市金融机构本外币各项存款余额 1014.74 亿元，比年初增长 11.4%。

2、交通和邮电业
交通、邮电和旅游事业有明显增长。全年公路货物周转量 95.20 亿吨公里，同比增长 11.0%;水路货物周转量 99.84 亿吨公里，增长 1.8%;互联网络、数据通信等新兴业务继续快速发展，年末(固定)互联网用户 48.9 万户，增长 22.6%。全年旅游总收入 181.30 亿元，同比增长 18.0%。
3、科技与教育
教育事业稳步发展。其中，全市小学招生人数 4.2 万人，同比增长 14.1%，小学在校学生20.69 万人，增长 7.7%。全市适龄儿童小学入学率102.72%，小学升学率 100%，普通初中生升学率 98.37%。

卫生和体育事业有突破。新型农村合作医疗制度建设加快，城乡居民基本医疗保险覆盖面 100%。我市体育健儿在第十四届省运会比赛中获得优异成绩，共夺 6金 2 银 7 铜，实现金牌总数、竞技总分、团体总分三大突破，创历史新高。
4、人民生活
人民生活和社会保障进一步改善。全年全体居民人均可支配收入17940 元，同比增长 10.0%。其中，城镇常住居民人均可支配收入 23323 元，增长 9.8%;农村常住居民人均可支配收入 12626 元，增长 9.9%。基本养老保险 165.63 万人，增长 2.7%;基本医疗保险 262.96 万人，增长 1.6%。全市得到最低生活保障人数 7.66 万人。

5、风景名胜、文物古迹和矿藏

据调查，工程范围内没有发现文化部门确定的文物及具有开发价值的矿产资源。 




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

表1   建设项目所在区域环境功能属性一览表

项    目

类            别

水环境

功能区

本项目为水利渠道，属于农业用水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准，相关标准值见表5：

表2  地表水环境质量标准　(单位：mg/L，pH值除外)

统计指标

pH

氨氮

DO

CODcr
BOD5
总磷

LAS
V类标准

6～9

≤2.0

≥2
≤40

≤10
≤0.4
≤0.3
环境空气

质量功能区

评价区域属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。相关标准详见表3：

表3  环境空气质量标准　(单位：mg/m3)

序号

污染物

取值时间

二级标准浓度限值（mg/m3）

1

SO2
年平均

日平均

1小时平均

0.06

0.15

0.50

2

NO2
年平均

日平均

1小时平均

0.04

0.08

0.20

3

PM10
年平均

日平均

0.07

0.15

声环境

功能区

项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，相关标准详见表4：

表4  声环境质量标准(等效声级LAeq：dB)

类别

昼间

夜间

1

55

45

是否属于基本农田保护区

否

是否属于饮用水源保护区

否

是否属于风景名胜保护区

否

水库库区

否

城市污水处理厂集水范围

否

1、水环境质量现状

    本项目为渠道改造工程，工程范围内没有涉及饮用水源保护区。项目水体主要为农田灌溉渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。
本项目水环境现状监测数据引用阳江市环境监测站2015年11月24日~11月25日对渠道的水质进行监测，具体水质监测结果分别见表5。

表5 地表水水质现状监测结果（单位:mg/L，pH值除外）

统计指标

pH

氨氮

DO

CODCr
BOD5
总磷

LAS

平均值

6.73

1.021

4.13

26.34

6.44

0.29

0.17

V类标准

6～9

≤2.0

≥2
≤40

≤10
≤0.4
≤0.3
监测数据表明，目前的渠道水质监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的限值要求，说明水环境质量现状良好。
2、环境空气质量现状

根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求。环境空气质量现状调查选取阳江市监测站2015年5月11日~12日在建项目所在区的平均监测数据进行评价，监测结果见表6：

表6   环境空气质量监测结果（单位：mg/m3）

                     监测项目

       监测地点

监测结果（平均浓度，mg/m3）

SO2（小时浓度）
NO2（小时浓度）
PM10（日均浓度）
项目所在地

0.007～0.025
0.008～0.13
0.067～0.101
标准值（二级标准）

0.50

0.20

0.15

最高污染指数

0.05
0.65

0.67
监测结果表明，项目所在地SO2、NO2的小时浓度值和PM10日平均值均未超过二级标准，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明项目所在地附近环境空气质量现状良好。

3、声环境质量状况
工程区位于乡村，主要为渠道改造工程，周围空旷，无大型噪声污染源，现状评价采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准即昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)。
为了解本项目周围声环境现状，于2017年5月26日~5月27日在项目周围设点监测：沿本项目沿线边界外布设了4个环境噪声测点，分昼、夜间监测点噪声。监测采用等效连续A声级Leq作为评价量，具体监测结果见表7。

表7 噪声监测结果  单位：dB(A)
测点位置

评价标准

监测结果

5月26日dB（A）

5月27日dB（A）

昼间

夜间

昼间

夜间

桩号0+000处
1类
53.5

44.0

54.2

43.8

桩号0+110处

1类
50.3

45.2
52.3

44.5
桩号0+214处

1类
50.9
41.5
50.1
42.8
桩号0+464处

1类
56.1
44.5
57.6
44.2
标准值

1类：昼≤55dB（A），夜≤45dB（A）

监测结果表明，该区域声环境质量良好，本项目附近昼间和夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目所在地附近声环境现状良好。
4、生态环境现状

阳江市拥有丰富的港口资源海洋生物资源、滨海旅游资源等。全市有大、小海湾23个其中适宜建大、中、小型港口和渔港的有7个。生物资源极为丰富据《中国海湾志》1989记载浮游植物中硅藻和甲藻就有188种浮游动物75种潮间带生物共140科324种浅海底栖生物121科321种鱼类105种头足类9种。尚有南海的100多种经济鱼类30多种虾类100多种蟹类50多种贝类可供利用。

本项目工程区渠道改造工程共168米，目前以农田灌溉用水为主要用途，根据现场调查，主要为农田为主，农田水生生物主要为各种浮游植物和浮游动物，植物以藻类和水草为主，动物基本为轮虫和水蚤为主。
（1）陆生生态
根据现场调查，施工用地范围内主要植被为杂草，主要为白茅、鸭嘴草、狗牙草、马唐、蜈蚣草、海金沙等，结构较为简单。动物为翠鸟、麻雀等鸟类、车蝗、蟋蟀、大螳螂等昆虫类、大板齿鼠、褐家鼠、小家鼠等哺乳类。
（2）水生生态

根据现场调查，主要生物为各种浮游植物和浮游动物，植物以藻类和水草为主，动物基本为轮虫和水蚤为主上述动植物在自然界普遍可见，生存和繁殖能力较强，在项目结束后，可快速恢复，水文条件也将恢复到自然状态，水质也因无淤泥的厌氧发酵、污染物析出等过程而得到改善。




指

	标

	原标准值

（二级）

	按降水量修正

	按土壤侵蚀强度修正

	采用目标值


					二级


	扰动土地整治率（%）
	95

	/

	/

	95


	水土流失总治理度（%）
	85

	+2

	/

	87

	水土流失控制比

	0.7

	/

	+0.5/+0.3

	1



		/

	95


	林草植被恢复率（%）
	95

	+2

	/

	97


	植被覆盖率（%）
	20

	+2

	/

	22


	2、水质保护目标

保护评价区域内的渠道及项目附近的海域水体水质不因工程的施工而受到显著的影响。工程所在流域的水环境保护目标见表9。
表9  工程所在流域水环境保护目标

功能区名称

主要功能

水质目标

备注

渠道改造工程
农田灌溉
V
《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）
3、环境空气质量保护目标

工程的空气质量不会受到施工作业的明显影响。本项目所在地及周围的环境空气质量应符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准的要求。
4、声环境保护目标

工程区附近的声环境质量不会受到施工作业的明显影响，环境噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准内。

5、项目周围环境敏感点

     经对项目评价范围内的各环境敏感目标的调查分析，项目周围环境敏感点见表10。
表10   主要环境敏感目标一览表
序号
敏感点名称
相对于项目所在地方位
性质
距项目最近

距离(米)
保护对象
1

麻梨村

北面

居住

151

大气环境、声环境
2

麻梨支渠

上下游

农用水体
0

水环境



评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。



	污 染 物 排 放 标 准
	1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))。

2、施工废水处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的车辆冲洗要求后（即：pH:6～9，CODcr≤90mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤60mg/L，动植物油≤10mg/L），回用作为工程区车辆冲洗水和降尘用水。

3、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段二级无组织排放监控浓度限值，即（（SO2≤0.4mg/m3、NOx≤0.12mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3）。


	总 量 控 制 指 标
	   本项目在施工期间，施工废水经处理后回用作为工程区车辆冲洗水和降尘用水，达到零排放。项目运营期间不产生污水，无总量控制指标。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）
[image: image5.png])
R BES. B RERA. BE
* +

i — > OREEE [ By

(2) [TBEERE:

W MURES. BE MRES. BE BREK G2 B
4 4 4

i | FEEM [ BIEH. ESL Sor [ WEEK





图1  施工流程及产污环节

施工说明：

（1）清淤：于渠道上游关闸停水后，采用挖掘机清挖排灌渠渠道淤泥、流砂，淤泥作有机肥回填两岸的农田或运至阳江市指定的余泥堆放场。

（2）渠道改造：渠道停水后，用挖掘机清理渠道淤泥和流砂，采用木石夯（进行人工夯实回填，砂垫层由人工铺助采用木石夯（干密度≤16.67KN/m3）进行人工夯实回填，砂垫层由人工铺助，使用C20混凝土浇底板。用M10水泥浆砖砌，用M15水泥砂浆压顶、迎水坡抹面，砖墙压顶厚度40mm，迎水坡抹面厚度20mm。


	施工期污染物排放情况

1、水环境

由于本项目施工过程施工人员拟定全部租住在附近村庄的出租屋，其依托条件好，施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理，因此本项目施工人员生活污水不在本评价范围。

施工期废水包括泥浆水、运输车辆冲洗水产生的施工废水、试水废水以及地表径流污水。
泥浆水主要是开挖以及地下水渗漏而产生的泥浆水，在降雨情况下，由于雨水进入基坑，将大大增加泥浆水的产生量，而在正常天气，泥浆水主要来源于地下水渗出，其产生量较小；为控制运输车辆扬尘量及减少运输车辆对道路的影响，应对进出项目区运输车辆进行冲洗；地表径流污水是降雨冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等产生的污水。

施工废水不仅会带有泥沙，还有可能携带水泥、油类等污染物，可能引起水体污染。施工废水以及地表径流污水的水质及水量与地质条件、天气条件和管理水平有关，其排放量难以估算，此类污水主要污染物为SS、石油类，废水中SS约500mg/L、石油类约8mg/L。

建议项目在施工场地修建简易临时隔油池和沉砂池，施工废水经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于场地洒水降尘或绿化浇灌。经隔油池除油和沉砂池处理后，石油类去除率可达到70%，SS去除率可达到80%。

2、大气环境

（1）扬尘

项目在施工期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，扬尘主要污染物为TSP，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（黄沙、水泥等建筑材料）及裸露的施工区表层浮沉因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工期扬尘的另一主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，装载物散失等无组织排放的粉尘，会对环境敏感点产生一定的影响。

（2）临时堆料场扬尘

本项目临时堆料场，主要为扬尘，呈无组织排放。

（3）淤泥臭气

     项目在清淤过程会产生一定的淤泥臭味，主要是（氨、硫化氢、挥发氢）呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。
（4）燃油废气

主要污染物为CO、SO2、NOX和HC等，施工机械在怠速滞行、发动时尾气产生量较大，机动车尾气排放高度一般处于人的呼吸带，对人体健康会造成一定的危害。这些废气产生量很少，难以准确估算，在此只进行定性分析。
3、噪声

施工期声环境影响因素主要是挖掘机、装卸机、砼搅拌机、吊车、电夯、切割机等施工设备和运输车辆作业时产生的噪声。据类比调查，施工机械噪声级为65 dB（A）～110dB（A）。
4、固体废弃物

本项目固体废弃物主要为工程施工过程产生的建筑垃圾以及清淤渠道产生的淤泥、开挖产生的弃土。

（1）弃土方：根据本工程的可研究性报告得知，清淤渠道的淤泥产生量为1200 m³；本工程需要开挖土方为1765.55m³；工程土方主要来自基础开挖，通过合理调配，纵向挖填平衡，回填902.986 m³ ，开挖产生的弃土约为862.564 m³，土石方基本平衡。
渠道开挖清理出的淤泥，含水量高，因此不适用于工程回填的要求；淤泥的腐熟程度高、有机物含量较高、肥力好，可就近赠与村民用于改良耕地，或运至指定的余泥堆放场倾倒。淤泥不得随意倾倒，随意倾倒容易被雨水冲刷，造成水土流失、进入河流造成水质SS超标和河道淤塞等严重环境问题。
（2）建筑垃圾：项目施工现场的建筑垃圾主要来自于改造渠道产生的施工废混凝土残渣、砖石等，根据同行类施工分析可知，预计建筑垃圾预计产生量为6t，运送至政府部门指定地点处置。
5、生态环境的影响
（1）工程的实施使周边地区的局部生态结构发生一定的变化。完工后对陆生生态系统进行恢复，且能有效改善河段水文条件，对生态环境有正面影响。
（2）工程不征用新的土地，建成后对临时用地进行恢复，对当地生产、绿化不会产生明显影响。
6、水土流失

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失发生、发展并加剧的根源。两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。

（2）工程因素

工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏。

（3）地形地貌

地形是影响水土流失的重要因素之一。地形的坡度、坡长和坡形直接影响着土壤侵蚀强度的大小，其影响主要通过改变径流速度而起作用。

（4）植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素之一，良好的植被覆盖可以截留降水，减轻雨滴击溅，减弱降水对土壤的直接破坏作用。同时，植物的根系还可以加固土壤结构，增加土壤孔隙度，丰富土壤有机质，从而增强土壤的抗侵蚀能力。据研究资料，当山坡的植被覆盖率为50%时，其土壤侵蚀量约为裸地时的1/5，而植被覆盖率高达80%时，其土壤侵蚀量约为裸地时的1/23。

（5）土壤

土壤是侵蚀的对象，土壤本身固有的理化性质决定了不同土壤抗侵蚀能力的差异。工程施工使地表土壤的结构受到破坏，致使土壤结构松散，有机质含量下降，抵抗侵蚀的能力也大大下降。工程土壤有机含量多小于0.5%，未被压实的土壤容重一般小于1.4g/cm3，机械组成中以砂砾和粉尘为主，粘粒含量较小，土粒结构松散，易被冲刷，极易形成严重的水土流失。本项目施工期水土流失量采用以下经验公式计算：

W1= [image: image6.png]SUAXMXT)

=




式中：W1——扰动地表的水土流失量（t）；

Fi——某分区扰动地表面积（km2)；

Mi——某分区土壤侵蚀模数（t/km2·a），取2000t/km2·a； 

Ti——水土流失预测年限（年），取0.5年。

经计算得，本项目水土流失量Wi=2.945×10-3km2×2000 t/km2·a×0.5a=2.945t。



	运行期污染物排放情况

1、废气
项目改造施工完成后，渠道恢复通水，渠道在流动过程无废气产生。恢复通水后，需定期对渠道进行清淤，由于渠道中主要为雨水及灌溉水，渠道内水流动较快，相比较于生活污水其有机物含量较低，污染物含量少、浓度低，接近于雨水，因此不会产生臭气，清淤过程不会有恶臭产生。

2、废水
项目渠道改造工程，施工完成后渠道恢复通水，营运过程无废水产生。渠道为农业用水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 

3、噪声
   本项目运行期间无明显噪声产生。

 4、固体废弃物
为保证渠道良好的农业用途功能，渠道通水顺畅，需定期对河道进行清淤处理，过程会有一定量的淤泥产生。
5、生态环境的影响
营运过程，由于需要进行定期清淤处理，渠道水体局部生态结构会受到暂时性的影响，但由于清淤过程时间短暂，当清淤完成后，对水生生态系统进行恢复，且能有效改善河段水文条件，对生态环境有正面影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image1.jpg])

>
5

s 40

2T TN T T T

HE BRI H 2R B3 a2y % Gk 13

LW 5 B8 WA SR A B ]

1 W - ?»Hﬁé‘fﬁ)ﬂﬂﬂ’bﬁl* Bt 98 S 2 SRk 2 B

RN - ?I‘F

VR ESR LB

e 145 EEREIE 2 2 2546 4
A W W : 201643430 HE20184:5H 3 |
TE B 35 e

"I'm@ﬁﬁﬁﬁmﬁmﬁa;

HEEH: BINFRKFRARA Y RS RE TE

BB  MTHHFEAFVFRRENELE

prgtSilh FEEEBE K

ERMEMERE: _ —RTERFEHRLE X

EERRA: P [y Fl‘ (&%)
i3

EFFEINN: _ AHSERERAE Fﬁ’z\\%] (£%)

Pk http://www.hnxyhj.cn QQ:1900501880 Hi%: 17093698883




     内容
类型
	排放源
(编号)
	污染
物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	施工扬尘
	扬尘
	0.86mg/m3
	0.27mg/m3

	
	施工机械

燃油废气
	CO
HC
NOx
SO2
	少量
	少量

	
	   淤泥臭气

	氨、硫化氢、挥发氢
	少量
	少量

	水
污
染
物
	施工废水
	SS

石油类
	——
	——

	固
体
废
物
	施工期工程弃渣
	淤泥
	1200m3
	0

	
	
	弃土
	862.564m3
	0

	
	
	建筑垃圾
	6t
	0

	
	运营期
	淤泥
	少量
	少量

	噪
声
	施工期
	各种机械设备在使用时产生的机械噪声，其源强在65 dB（A）～110dB（A）。



	
	运营期
	无

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)
1、水土流失
本项目在施工期间会对施工区域生态环境带来一定的破坏，主要为施工剥离地表植被等造成的水土流失影响。
2、施工区内生态环境
施工区内主要为空地等，植被类型较为简单，工程施工期间对此地区的绿化会有一定影响。
3、对生物的影响分析
项目施工期较短，作业区内动物主要为田鼠、蛇、蛙等，植物主要为杂草，无珍稀濒危物种。本工程的实施会对水生、陆生生物产生轻微影响。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）施工废水
本工程在围堰下保护施工，施工期堆周围水环境水质的影响主要体现在围堰修建及拆除会引起水体中SS的增加，局部水域可能出现SS超标现象，但不会恶化水体水质以致影响该段水域环境功能，且施工结速后SS迅速沉降，指标良好，堆周围水环境水质以及水生生态影响很小。
本工程使用挖掘机等机械，施工中机械维修及冲洗等将产生一些废水，其主要污染物为石油类和泥沙。

施工废水属间断排放，施工中主要应加强管理，施工废水经隔油池和沉砂池多级沉淀处理后全部回用。施工中尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触，对废弃的用油应妥善处置，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中燃料用油跑、冒滴、漏现象的发生。只要加强管理、科学施工，本项目建筑施工过程中产生中石油类污染是可以得到控制的。

由于油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体可造成一定的污染，必须严加管理。建设单位应在施工区建隔油池、沉砂池和蓄水池。含油废水经隔油池除油后在沉砂池进行短暂停留除砂，流出沉砂池后再进入蓄水池。经过上述方式处理后的废水可以满足重复利用的要求，可重新用于设备清洗。根据同类工程类比，项目每天产生的污水约1.0水量比较小，经隔油、沉淀处理后，用于施工场地的洒水抑制扬尘或灌溉绿化，回用水量可完全消化污水量，达到零排放。
经隔油池隔离出的污油应定期运出施工区外进行处理。另外，还应在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网或施工段下游排放，避免雨水携带施工废水污染附近水体。


图2   施工工地废水处理流程图

施工期废水防治措施：

（1）设置污水临时隔油沉沙池，泥浆水、清洗废水经沉沙隔油后全部回用到施工中（如喷洒压尘等），废水严禁直接排入立列河和附近其他水体，污染河水质。

（2）施工时，合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和坍塌，造成附近水系堵塞，污水漫流。
本项目施工过程中，施工人员拟定全部租住在附近村庄的出租屋，其依托条件好，施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理，因此本项目施工人员生活污水不在本评价范围。
采取上述措施后，可以有效控制污水对周边环境的影响，而且项目施工时间较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。
2、环境空气影响

（1）施工扬尘

工程施工、材料装卸、运输车辆行驶造成的扬尘等均会造成粉尘污染，类比相似道路，在距管道施工现场50米的地方，粉尘浓度往往超标1倍以上，因此，施工过程中应注意及时洒水降尘。在整个施工期会产生大量扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。据有关调查显示，采用湿法作业，即实施每天洒水4－5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并将扬尘污染距离缩小到50m范围内，类比相关资料未洒水前50m处扬尘浓度约为0.86mg/m3，洒水后可将扬尘减少到0.27mg/m3。从周边现有敏感点的情况来看，项目周边环境敏感点以居住为主，且与项目边界距离较近，最近的为项目北面的麻梨村（151米），各环境敏感点均可能不同程度地受到施工扬尘影响。
因此项目应采取一定的措施减缓施工扬尘影响：
① 工程施工过程中要严格控制并逐步实行禁止在施工现场搅拌混凝土。施工现场周边应设置符合要求的围档，施工车辆出入施工现场采取措施防止泥土带出现场。施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；竣工后要及时清理和平整场地。
②装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，运土车上加盖运输等措施，保证行驶途中不污染道路和环境。
③设立工地围棚，以防止扬尘污染，同时防止拆迁时溅石、落物伤人。
④路面洒水，施工场地附近的路面的粉尘量大，若地面干燥，车辆行驶将会产生大量的动力扬尘，污染大气环境。定期对地面洒水，能极大降低动力扬尘的产生量。减少灰尘对周围环境的污染。
⑤将施工养护使用的水泥集中堆放在库房或临时工棚内，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫；路基施工及时分层压实，洒水降尘。
⑥对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应进行适当的加湿处理。
⑦ 施工期配备装用的洒水车洒水降尘。
采取上述措施后，将扬尘扩散及对空气环境的影响降低到最小。本项目施工过程为短期行为，因施工及运输造成的粉尘和扬尘污染，随着施工期的结束而消失；加之本项目施工量不大，施工期不长，不会对周围环境及沿线居民造成长期不利影响。
（2）临时堆料场扬尘

本项目临时堆料场，扬尘产生量很小，呈无组织排放。实际开挖时剥离的土层一般较潮湿，土壤具有一定的粘性，呈团状，因此本项目临时堆料场实际产生的扬尘量小。通达对堆料场采用定时喷水的方法降尘，做好措施，尽量减少施工阶段水污染源对周边水体环境的不良影响。
（3）淤泥臭气

     项目在清淤过程会产生一定的淤泥臭味，根据类比分析，在清淤过程中周边会有较明显的臭味，30m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.3-3.5级:80m之外基本无气味。据现场调查，居民点距离本项目都大于30m，淤泥用于回填两岸的农田。因此，清淤过程淤泥臭味对周边居民点无影响。
（4）燃油机械废气及运输车辆汽车尾气

施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意日常设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。
3、噪声环境影响分析
施工期噪声主要来自施工的机械动力噪声及车辆运输产生交通噪声，影响范围为工程区、运输道路沿线周围200m以内的区域。根据现场查勘，本工程周围主要为荒草地及水面养殖区。施工噪声对其居民有一定的影响。
交通噪声由自卸汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆噪声对道路沿线的居民有一定的影响，其影响为和其他车辆一起的叠加影响，本工程车辆较少，对噪声声级贡献不大。

评价范围集中在施工围线外200m的区域。建筑施工工程噪声通常作为点声源处理，根据点声源的衰减模式，计算在施工期间与噪声源不同距离的噪声值，预测模式如下：

L(r)=L(r0) - 20lg(r/r0)
式中，L(r)为距声源r处的A声级；L (ro)为参考位置ro处的A声级。

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：


[image: image7.wmf]0.1

1

110

i

n

Leq

i

Leqg

=

æö

ç÷

èø

å

总

＝


式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。

在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加在该处的背景值，具体计算公式如下：


[image: image8.wmf](

)

12

0.10.1

10lg1010

LL

pt

L

=+


式中，Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级；

      L1—该点的背景噪声值；

L2—另外一个声源到该点的声级值。
单台机械设备噪声值预测结果见表15。

施工期多台机械设备（假设5台设备同时使用）同时运转噪声预测值见表15。
从表15的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源100m左右能达到土石方施工市的建筑施工场界噪声限值，在场地外围100m范围内的人员将受到不同程度的影响，离施工工地150m外，噪声产生的影响较小。

表12 本项目各类施工机械的噪声预测值      单位：dB(A)
与噪声源距离(m)

5

10

20

50

100

150

200

300

拖拉机
90
84

78

70

64

60.5

58

54.4

表13  多台机械设备同时运转的噪声预测值      单位：dB(A)
与噪声源距离(m)

5

10

20

40

50

100

150

200

噪声预测值

98.6

92.6

86.6

80.7

78.6

72.5

69.1

66.6

各种机械如挖掘机、破碎机、混凝土搅拌机等施工产生的噪声及筑路材料、取弃土石方运输车辆的行驶、装卸产生的噪声都将对沿线敏感点声环境造成较大的影响。最近的为项目北面的麻梨村（151米），各环境敏感点均可能不同程度地受到施工噪声的影响。在昼间施工中，多数施工机械在20m范围内超过（GB12523-2011）的昼间标准，但经50m距离的衰减后，可使施工噪声降至70 dB(A)以下，基本可满足《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2011中的昼间噪声限值要求；而绝大多数施工机械产生的噪声在200m范围内超过（GB12523-2011）的夜间标准。因此在施工时应注意安排施工时间及施工地点，特别在22：00~次日06：00时段内应禁止施工，以保正管道沿线居民、学生有良好的休息和学习环境。

4、固体废弃物环境影响
本项目施工人员租住在附近的居民房，因此施工场内不会有生活垃圾产生，本项目施工期产生固废主要为工程弃渣，主要包括淤泥1200m3、弃土862.564548m3、建筑垃圾6t。本项目产生的工程弃渣、弃土及建筑垃圾，按照国家相关规定运送至政府部门指定地点处置，不向外环境排放，对周边环境不会产生影响。

5、生态环境影响
本项目工程区改造工程共464米，目前以农田灌溉用水为主要用途，根据现场调查，主要为农田为主，农田水生生物主要为各种浮游植物和浮游动物，植物以藻类和水草为主，动物基本为轮虫和水蚤为主。
（1）陆生生态
本项目施工过程，不进行大规模的土方填挖，主要是修建排灌渠，不会改变周边的地形地貌，但在开挖过程会产生较多的淤泥，因此需要占用沿岸部分土地作为临时堆放场，在施工过程施工机械的运行及移动过程会对施工用地范围内的植被造成一定破坏。根据现场调查，施工用地范围内主要植被为杂草，主要为白茅、鸭嘴草、狗牙草、马唐、蜈蚣草、海金沙等，结构较为简单，建设单位在施工完毕后应及时对施工区域植被进行复绿，设置的围挡措施以便植被快速恢复。施工范围内主要的动物为翠鸟、麻雀等鸟类、车蝗、蟋蟀、大螳螂等昆虫类、大板齿鼠、褐家鼠、小家鼠等哺乳类，施工过程对植被的破坏会影响到上述动物的栖息，会使该些动物迁往施工范围之外的树林或草地栖息，但通过对植被的复绿，可使该部分动物回迁，恢复当地的动植物生态系统。因此，建设单位及施工单位应当重视施工过程的环境保护，加强对施工人员的环保培训，尽量减少土地的开挖量，降低对植被的破外，淤泥应当用于护堤和河堤加固，河砂应当边产生边外运销售，减少对土地的占用，将对陆生生态影响降到最低。在采取上述措施后，项目实施不会对当地陆生生态产生明显影响。
（2）水生生态

修建排灌渠，在开挖过程会产生较多的淤泥，对水生生物的影响较大，施工会造成淤泥区域内部分水生生物的消失。根据现场调查，主要生物为各种浮游植物和浮游动物，植物以藻类和水草为主，动物基本为轮虫和水蚤为主。施工过程中，上述生物中的大部分都将随淤泥而被除去。上述动植物在自然界普遍可见，生存和繁殖能力较强，底泥清淤过程中不会造成底栖动物的大量消失和灭绝，随着时间的推移，在项目结束后，可快速恢复，水文条件也将恢复到自然状态，水质也因无淤泥的厌氧发酵、污染物析出等过程而得到改善。由于开挖为短期行为，开挖结束后水生生物会逐步恢复，现有的简单的水生生态系统在较佳的水文、水质条件下可在短时间内恢复，并且在生物多样性、生态系统稳定性上将比现有情况更好，项目实施将对该河段水生生态系统有正面影响。
6、水土流失影响
施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃渣填埋，项目所在地降雨量大部分集中在雨季（4月～9月），本工程施工期较长，以河道清淤、堤防加固工作为主，不需对地表土层进行大规模的填挖，在做好施工河段沿岸的护坡工作，并在施工完成后及时恢复施工用地植被的前提下，不会造成明显的水土流失。同时，项目完工后河道水位将明显下降，可减少水流对河岸的冲刷，有利于减轻沿岸的水土流失。但为了将环境影响降到最低，建设单位须做到：

（1）合理安排施工时间和合理设置施工方案；

（2）尽量减少对表土的开挖，河流淤泥用于护堤，须设置一定的导水沟和围挡，减少泥沙回流到河里；同时，建设单位应及时对河堤进行复绿，复绿工作应边施工边复绿。

（3）弃渣堆放场应当设置相应的防护措施和导流措施，减少形成水土流失。

（4）对施工单位和施工人员进行水土保持与教育，广泛宣传水土保持法律法规及有关方针政策，普及水土保持知识，提高其水土保持意识，规范其水土保持行为。

（5）项目完毕后，须及时的对破坏的植被进行复绿，复绿工作最好是能边施工边复绿。
二、运行期环境影响分析

1、营运期环境空气影响分析及防治措施
项目改造施工完成后，渠道恢复通水，渠道在流通过程无废气产生。恢复通水后，需定期对渠道进行清淤，由于渠道中主要为雨水及灌溉水，相比较于生活污水其有机物含量较低，且渠道内水流较快，厌氧菌含量少，氨氮浓度低，因此清淤过程会不会有恶臭产生。

2、营运期水环境影响分析及防治措施
项目为渠道改造工程，施工完成后渠道恢复通水，营运过程无废水产生。渠道为农业灌溉用水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，为保护排灌渠水环境质量，需对渠道进行严格管理：（1）加强对渠道排污活动的管理，严禁将农业生产垃圾排入渠道；（2）严查排灌渠附近敏感点的排污情况，禁止将生活污水排入渠道。

3、营运期声环境影响分析及防治措施
本项目营运期间无明显的噪声产生，对周边环境的影响小。

 4、营运期固废影响分析及防治措施

为保证渠道良好的排洪和农业灌溉用水功能，排灌渠通水顺畅，需定期对渠道进行清淤处理，过程会有一定量的淤泥产生，淤泥还田做肥料。
三、正效益分析

（1）经济效益

项目区农田的渠道改造后，当年即可投产、增产创收。以年亩产900公斤稻谷计，400亩可产360000公斤稻谷，以现价280元/百公斤计，产值1008000元；较改造前3年年均产值为800公斤/亩×400亩×280元/百公斤=896000元，年增达11.2万元。且改造后可增种一季冬种作物，如种美国超甜玉米，亩产值可达1000元，则400亩可收40万元。即可年增收51.2万元，每亩每年增收1280元，经济效益显著。

（2）社会效益

通过对区内排灌渠改造建设，可促进粮食增产、农业增效、农民增收，将大大调动农民生产积极性。由于粮食产量高，可提供更多商品粮，减少地方政府为筹措粮食花费资金，又可支援国家建设，效益良好同时又可促进农业结构调整速度，从而使农村大局稳定。

（3）生态效益

通过改造，优化了种植环境，作物产量大大增加，加上农田合理政治，生产条件改善，将大大加快“山、水、田、林、路”的综合治理进程，整个生态系统更加合理化、优良化。

（4）环境效应分析
本项目采取了相应的废水、废气处理设施等环境保护措施后的环境效益，主要体现在环境质量得到适当的保护，可使污染物排放大大减少，环境效益较好。
四、建设项目三同时验收一览表

验收

类别

验收内容

验收标准

生活污水处理

——

——

废气治理

——
——

噪声

处理

自然衰减
符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 

22337-2008）1类标准
固废治理

清淤垃圾，统一运至城市垃圾站处理

符合环保要求




环境保护措施
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治
理效果

	大
气
污
染
物
	施工扬尘、运输扬尘
	颗粒物
	定时洒水、合理堆放
	对周围环境影响不大

		施工机械

燃油废气
	CO
HC
NOx
SO2
	自然通风、大气稀释、植物吸收
	对周围环境影响不大

		 淤泥臭气
	氨、硫化氢、挥发氢
	自然通风、大气稀释

	对周围环境影响不大


	水
污
染
物
	施工期施工废水
	SS

石油类
	隔油除砂处理后回用于施工

	《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的车辆冲洗要求后全部回用于施工

	固
体
废
物
	工程施工
	淤泥
	运至余泥堆放场或作有机肥回田

	符合环保要求


			弃土
	弃渣场

	符合环保要求


			建筑垃圾
	运送至政府部门指定地点处置

	符合环保要求


		清淤

（运营期）

	淤泥

	还田作肥料

	符合环保要求


	噪
声
	施工设备噪声、机械噪声等

	噪声

	采用低噪施工设备、用挡网、围幕将工地与外界隔绝开来、合理安排施工时间
	符合建筑施工场界环境噪声排放标准

		运营期噪声

	无


	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：

1、水土流失

本项目在渠道施工期间会对施工区域生态环境带来一定的破坏，主要为排灌渠施工剥离地表植被等造成的水土流失影响。

2、施工区内生态环境

施工区内主要为渠道、空地等，植被类型较为简单，工程施工期间对此地区的绿化会有一定影响。

3、对生物的影响分析

项目施工期较短，作业区内动物主要为田鼠、蛇、蛙等，植物主要为杂草，无珍稀濒危物种。本工程的实施会对水生、陆生生物产生轻微影响。


	


结论与建议

	一、建设项目基本情况

阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程位于阳江高新区平冈镇麻梨村（地理位置为：北纬21.4446°，东经111.5517°），本项目包括农田灌溉面积：1000亩，受益人口达到3000人；改造渠道总长464米，其中0+000到0+214段渠道规格为：底净宽1.5米，渠净高0.9米，0+214到0+464段渠道规格为：底平均净宽1.86米，渠净高1.2米，修建板桥和输水涵管各1个。
 二、环境质量现状评价

1、环境空气质量现状
项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，项目所在区域环境质量较好。
2、水环境质量现状
排灌渠水质指标中的CODcr、pH、溶解氧、BOD5、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》的V类标准。
3、声环境质量现状
根据对现场进行噪声现状的调查，项目昼间、夜间声级符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》1类标准。
三、施工期的环境影响评价结论
2、施工期环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

施工期间主要是施工场地的施工扬尘（包括地表开挖、运输车辆与施工用车运行引起的扬尘）、少量施工机械排放的燃油废气的影响，项目建设过程应采纳本报告所提的建议，并严格执行，以减少对周围环境空气的影响，如采取相应措施后，项目施工扬尘和燃油废气对周围空气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目施工人员主要居住在附近居民房内，不单独设置施工生活场地，为此，本项目施工期的水环境影响主要来自施工机械含油废水等。因此，建设单位必须对施工营地设置隔油沉渣池，将产生的各种含油施工废水须进行隔油、隔渣处理后回用于施工过程，严禁直接排放到沿线的河涌。

（3）声环境影响分析
施工期噪声主要产生于施工机械运作过程。在施工活动中，挖掘机及运输车辆等机械产生明显的噪声影响。这些噪声对管道施工人员及沿线的居民生活环境将产生一定程度的不良影响。为减少施工对沿线200m以内声环境的影响，建议合理安排施工时间，对噪声大的作业尽量在白天施工夜间停工；砂石料场和拌和场远离生物活动密集区。采取以上措施后，本项目施工对项目周围的声环境无明显影响。

（4）固废影响分析

本项目产生的建筑固体废弃物按照国家相关规定运送至政府部门指定地点处置，生活垃圾交环卫部门处理，因此，本项目的固体废物采取适当的处理措施，不会对周围环境造成影响。

（5）水土流失影响分析

在不采取任何水土保持措施的情况下，土壤侵蚀较为严重，尤其是在雨季，其水土流失强度更为严重。在施工期采取积极有效的水土保持措施，并尽可能在裸露地表（特别是坡度较大的地方）埋设人工覆盖物，水土流失强度和土壤侵蚀程度总量均有极大的下降。在采取合理有效的水土保持措施后，水土流失量将为不采取任何水土保持措施的10%。

（6）生态环境影响分析

本项目的施工会对项目沿线生态造成不同程度的破坏，生态保护措施主要有：合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地；严格按照设计进行取弃土，并及时进行取弃土场的环境保护及恢复工作。如果工程需要，在挖掘时，应将表层土皮（30cm）保留，施工完毕后，再回填，以使对农业的影响降低；合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被或复垦；建设临时便道，施工车辆在临时车道上行驶；做好管道沿线相关绿化工作等；取弃土场事后应恢复生态或恢复利用，所有临时占用的土地，所有可恢复的土地，事后都应恢复生态或恢复耕作；工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失，弃土可用于管道施工中的填方土；管道两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑路网景观及环境保护作用，如水土保持、降噪、防治空气污染等，在条件允许的情况下，与当地园林管理部门相配合，统一规划绿化带。采取以上措施后，本项目生态影响在可接受的范围内。

四、运营期环境影响评价结论

本工程为渠道改造工程，项目在营运期正常状态时无大气、废水产生，主要的环境影响来自于渠道清淤产生的淤泥，噪声产生是暂时的，对周边环境的影响不大。

五、效益

农田水利基本建设具有非常重要的现实意义和深远历史意义，将为农业生产起到积极的推动作用，保证农业增产、农民增效、农村稳定。
六、建议：

1、施工中应合理安排时段，在22：00~次日06：00时段内禁止施工，同时作好施工人员的个人防护措施；

2、施工现场及施工便道要适时洒水降尘，以减轻施工过程中产生的粉尘污染；

3、本工程沿线绿化能有效减少水土流失，提高沿线景观，改善大气环境质量，因此管道沿线种植草皮，减少水土流失；
    4、施工结束后应及时作好绿化、复耕工作，以美化和改善管道沿线生态环境及道路景观；

七、总结论

本次为渠道改造工程，工程量小，对环境影响不大，主要表现为生态环境影响和水土流失，建设单位通过落实本评价中提出的有关污染防治措施及建议、加强管理、建立健全环境监测制度、保证污染防治设施正常运行、杜绝污染物事故发生、确保排放的废水、废气、噪声及固体废物等符合规定的排放要求，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。




[image: image9.png]LB
2

%R
2

EEG]

@Fitens

TAE

mE

Bt

hEE

Hispty

I

s
s

E]

0

340

ws





[image: image10.jpg]1000, ,4000, 000

7500

500

7

I

A
[3.94]
//ﬁ{// 1 I} -
90 il
»
[
60000 ! 000 o
[5.94]
| 3
HETEBRETFEE 150
10004000, j000
A
A7
&
t " 2830 ¥
]} ot

6007

394

HEMTOREZETEE 150

on 5000 50
T T T T TET e
IEIEE
Ll 11 o
N I g
7J_L 777777777 4u7 ——1 =
EHBFEHERTEE 10

- R 37 ACR] A o 3 0 St AT A8
B CERTEE) | 1 ABRA I B XART AR Y] T .
BE |[7]| 2BEXRSAAMURINRSATRED Sm , BABERRN( FLFER) | KX P )
REQ || AR AXEEL SEALEK, GOWEPH FRERKE; ::
T A BT SRR RERATMI 5B XA 30mm; RER
B | T | 5 ARBERAMT.SANE | SSAU— A, 51 Smm, SRR ®# MAXRHRIIE
B | o] | SATELOAS0mY AT IHEOm?; i W & s
7 ARSERRERMARRE. AR, REERPBHAT. . e






附图2 项目平面布置图

[image: image11.png]




附图3 项目卫星图
[image: image12.jpg]A
N

400m |

Google'earth”

image © 2017 CNES /Aitus,





附图4 麻梨支渠灌溉范围
[image: image13.jpg]



附图5  项目周边水系图

[image: image14.jpg]i

o HEHMAEN
e S
e | 5 S
— IR KER

e [ I TR AR
[ lar
ST K
g &
[CF3
fa &
"ELY

BHIL T K Zh e X X |





附图6 阳江市水功能区划图
附件1

委 托 书
河南鑫垚环境技术有限公司 ：

     根据国家环保部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》和广东省颁布的《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，我局现委托贵公司对“阳江高新区平冈镇麻梨支渠改造续建工程”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

委托单位（盖章）：阳江高新技术产业开发区农村事务局

2017年5月25日

附件2

[image: image15.jpg]P R3T X F MRS IR s 52 2 TR S MR &5 %)
LRFHERN

201748121, FNLTHRREH D RERTEHX EHETFT (F
LT X POSARRAL S SR B 5 2 T AR R R H AR5 3K) (LR
PERER” D BEARPH &0 BISI0E &8 T B AT L R X
AT BRI R AL SR A G IR AT AR, 20t
FAUABLHREA BEME) - SEEFRMRELRT AT DB RIY, 0f
BT B B H TR MR S M P WA 2B, SN BT B
FITH .

— BE#R

P 15 30 X T X B RR B S 5 i 5 A T Ao T BT 397 X °F PO 4R AL
M OGRITRCEN: b4 21.4446° , %% 111.5517° ), ATIH Kb b
K 464K, HAv 04000 B 0+214 BB . V% 1.5 K, 98 0.9
Ko 04214 F 0+464 BIUENR A JEFHIHIE 186 K, 1575 1.2 K, &
AR % 1A AT e B ITRL 1000 57, 25 A L1353 3000
Ao BB 59.25 Jive, WH BTN 2017 459 A% 2017 4 10 A,
HBETHHNTAMA,

=, VFEEL

MERTESPERER, TNHEEE., b, HFEALE, TN
ITHRF IR G SIS AR MR, SR8 b KT AT, o
WEERBAETE,

=, RERBIH AR

Lo FE50 H RRALSORMEN . ¥ A0 H R TSRS . #M 7SI H K
KA.





[image: image16.jpg]-~ 58

ST A FE IR B T AR D RAAT FEIR IR AR .
6 T FR BRI AT Ao IR (R 2T .
AL e T 72t IR R AL BT ity v

g 2 A j@@@
A 2B

2017#8 A 12 B

g it






附件3       
[image: image17.jpg]FEVL R X P KRR S IR B 4 TR MR ER
EREUBRLBRLERAUR

ERBEARR X8 2

T AL, AT R R B E A A | EAFRA P
7T B K A B 46

BT T E A SRR DORT AR B R AR | CLRSRRANTE, WK PO

5%

S e
S LR ATUIRBIY | Lo e ot 0
Mﬂl/ﬂ%
lf A/T{;:ﬂﬂklml‘.ﬁi\‘.: RERIRAT E AR | e

CFIIT R 3 X F MR AL R SoE S 8 TR SR i s R) AT E GRS
FIPH A KR, PR CRETRE IR LGSR EERERAE.
/a, e n"A\

LK

201749 290





[image: image18.jpg]= T
L
-

R A AT A

BT A G

it T

‘ T O A
Lo
Az LR Tk
O

111921355 20 746542

- 5025
BT R AT SR R
o y i

BB T B KB

06623833391

HREI H VP AR Bk

111922194

S G CARAK, SUHO 10000 214 L e
e

VOGBS A

P
ke

14 0, K
A BRI

Sk

2017491

NT6 KT

R
B
:: 21 745531 046
200 337%
A AT 95§ T 222540
e ' 3 13544213702

SR 51U SR S A

[OR

O

Opipittic

222201

(] s
E g TR

FHKIE

/
/
7
& e Lt [Imie (%3

i g (1

ClEed (i)

i e 1 (18 (B

[ ] [ !

til [l

Csre CTwi

1, AR A (A B I U

PR IR RGRT 4754201

H 8 TR LR

T, (ORI 0 A A R 8

2L





工地清洗废水	





沉淀池





集水池





施工中使用





项目所在地





图例


建设项目：








附图1  项目地理位置图





终点





151m





麻梨村





起点










_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

